茅根炭配方颗粒

Maogentan Peifangkeli

【来源】 本品为禾本科植物白茅Imperata cylindrica Beauv. var. Major (Nees) C. E. Hubb.的干燥根茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取茅根炭饮片10000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为3%~10%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味淡。

【鉴别】 取本品适量，研细，取1g，加水15ml超声使溶解，加盐酸5ml，加热水解1小时，滤过，滤液用乙酸乙酯振摇提取2次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取白茅根对照药材1g，加水80ml，加热回流30分钟，滤过，滤液浓缩至15ml，加盐酸5ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-乙酸丁酯-甲酸（5∶2∶2∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点；再喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm）；以甲醇为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.30ml；柱温为35℃；检测波长为325nm。理论板数按绿原酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~4 | 4 | 96 |
| 4~12 | 4→7 | 96→93 |
| 12~15 | 7→10 | 93→90 |
| 15~30 | 10→18 | 90→82 |
| 30~30.1 | 18→90 | 82→10 |
| 30.1~37 | 90 | 10 |

参照物溶液的制备 取白茅根对照药材0.5g，加30%甲醇25ml，加热回流60分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取5-羟甲基糠醛对照品、绿原酸对照品、新绿原酸对照品、隐绿原酸对照品适量，加甲醇制成每1ml各含50μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取0.5g，置具塞锥形瓶中，加30%甲醇15ml，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，除峰1外，其余4个特征峰应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应；其中峰1、峰3应分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应。与绿原酸参照物峰相对应的峰为S峰，计算峰4与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：1.12（峰4）。计算峰1与S峰的相对峰面积，其相对峰面积应不得过3.83。

对照特征图谱

峰1：5-羟甲基糠醛；峰2：新绿原酸；峰3（S）：绿原酸；峰5：隐绿原酸

色谱柱：BEH C18，2.1mm×100mm，1.7μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于25.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.6~1.8μm），以甲醇-0.1%磷酸溶液（11∶89）为流动相；流速为每分钟0.3ml；柱温为35℃；检测波长为309nm。理论板数按4-香豆酸峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备 取4-香豆酸对照品适量，精密称定，加50%乙醇制成每1ml含5μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%乙醇25ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含4-香豆酸（C9H8O3）应为0.10mg~0.80mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片10g

【贮藏】 密封。