鲜地黄配方颗粒

Xiandihuang PeifangKeli

【来源】 本品为玄参科植物地黄Rehmannia glutinosa Libosch.的新鲜块根经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取鲜地黄饮片5000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为12%～20%），加入辅料适量，干燥(或干燥，粉碎)，再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为灰黄色至灰棕色的颗粒；气微，味微甜、微苦。

【鉴别】 取本品适量，研细，取约0.1g，加10ml甲醇，超声处理30分钟，放冷，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取梓醇对照品、地黄苷D对照品，分别加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2015年版通则0502）试验，吸取上述供试品溶液10μl、对照品溶液5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（12∶8∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茴香醛试液，在105℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8µm)；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为203nm。理论板数按地黄苷D峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 0 | 100 |
| 5～7 | 0→5 | 100→95 |
| 7～10 | 5 | 95 |
| 10～16 | 5→11 | 95→89 |
| 16～18 | 11→16 | 89→84 |
| 18~35 | 16→30 | 84→70 |

参照物溶液的制备 取梓醇、地黄苷D、益母草苷对照品适量，精密称定，加0.1%磷酸溶液制成每1ml各含100μg的混合对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入60%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）60分钟，放冷，再称定重量，用60%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，浓缩至近干，残渣加0.1%磷酸溶液溶解，转移至10ml量瓶中，加0.1%磷酸溶液至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现10个特征峰，其中3个峰与相对应的对照品参照物峰的保留时间相同。与梓醇参照物峰相对应的峰为S1峰，计算峰1~峰2与S1峰的相对保留时间，其相对保留时间应该在规定值的±10%之内，规定值为：0.47（峰1）、0.53（峰2）；与益母草苷参照物峰相对应的峰为S2峰，计算峰5、峰7~峰10与S2峰的相对保留时间，其相对保留时间应该在规定值的±10%之内，规定值为：0.90（峰5）、1.17（峰7）、1.57（峰8）、1.66（峰9）、1.77（峰10）。

对照特征图谱

峰3（S1）：梓醇；峰4：地黄苷D；峰6（S2）：益母草苷

色谱柱：HSS T3 C18，2.1mm×100mm，1.8μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于10.0%。

【含量测定】 梓醇 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以甲醇-0.1%磷酸（1∶99）为流动相；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为210nm。理论板数按梓醇峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备 取梓醇对照品适量，精密称定，加流动相制成每1ml含0.5mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入60%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用60%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，浓缩至近干，残渣加流动相溶解，转移至10ml量瓶中，加流动相至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品参照物溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含梓醇（C15H22O10）应为30.0mg~60.0mg。

地黄苷D 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈-0.1%磷酸（5∶95）为流动相；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为203nm。理论板数按地黄苷D峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备 取地黄苷D对照品适量，精密称定，加流动相制成每1ml含100μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入60%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用60%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，浓缩至近干，残渣加流动相溶解，转移至10ml量瓶中，加流动相至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品参照物溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含地黄苷D（C27H42O20）应为2.0mg~4.0mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片5.0g

【贮藏】 密封。