鲜鱼腥草配方颗粒

Xianyuxingcao Peifangkeli

【来源】 本品为三白草科植物蕺菜Houttuynia cordata Thunb. 的新鲜全草经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取鲜鱼腥草饮片12500g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为4%~6%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为棕色至棕褐色的颗粒，气微，味微苦。

【鉴别】 取本品1g，加水20ml使溶解，用乙酸乙酯振摇提取2次，每次15ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇定容至5ml，制成每1ml含1mg槲皮苷的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各4μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（4∶5∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%三氯化铝试液，105℃下加热2分钟，置紫外光（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性 同【含量测定】项。

参照物溶液的制备 取绿原酸对照品、金丝桃苷对照品、槲皮苷对照品适量，精密称定，加70%乙醇制成每1ml各含50µg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备 同【含量测定】项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现7个特征峰，其中有3个峰应分别与相应参照物峰的保留时间相对应；与绿原酸参照物峰相对应的峰为S1峰，计算峰1、峰3与S1峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.66（峰1）、1.09（峰3）；与槲皮苷参照物峰相应的峰为S2峰，计算峰4、峰6与S2峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.89（峰4）、0.91（峰6）。

对照特征图谱

峰1：新绿原酸；峰2(S1)：绿原酸；峰3：隐绿原酸；峰5：金丝桃苷；峰7(S2)：槲皮苷

色谱柱：ACQUITY HSS T3，2.1mm×100mm，1.8μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于9.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8µm)；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为0~13分钟为326nm，13~25分钟为254nm。理论板数按槲皮苷峰计算应不低于10000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~7 | 5→11 | 95→89 |
| 7~10 | 11→11.5 | 89→88.5 |
| 10~13 | 11.5→20 | 88.5→80 |
| 13~20 | 20→25 | 80→75 |
| 20~20.1 | 25→5 | 75→95 |
| 25 | 5 | 95 |

对照品溶液的制备 取槲皮苷对照品适量，精密称定，加70%乙醇制成每1ml含50µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%乙醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含槲皮苷（C21H20O11）应为2.0mg~19.0 mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片12.5g

【贮藏】 密封。