麸炒芡实配方颗粒

Fuchaoqianshi Peifangkeli

【来源】 本品为睡莲科植物芡Euryale ferox Salisb.的干燥成熟种仁经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取麸炒芡实饮片12000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为4.4%～8.1%），干燥（或干燥，粉碎），加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅黄色至棕黄色的颗粒；味淡，微酸。

【鉴别】 取本品2.0g，研细，加无水乙醇30ml，加热回流30分钟，滤过，滤液浓缩至2ml，作为供试品溶液。另取麸炒芡实对照药材12.0g，加水200ml，回流30分钟，离心(4000转20分钟)，取上清液转移至100ml锥形瓶中，减压浓缩至干，残渣加无水乙醇30ml，同法制成对照药材溶液。再取亚油酸、没食子酸对照品，加无水乙醇制成每1ml各含0.5mg和0.2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述供试品溶液10~15µl、对照药材溶液15~20µl，对照品溶液3~5µl分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲酸乙酯-甲酸（5∶5∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以磷钼酸试液，在105℃加热1~3min至斑点显色清晰，日光下检视。供试品色谱中，在与对照品、对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适应性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.2%磷酸为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为25℃；检测波长为310nm；理论板数按没食子酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0～3 | 2 | 98 |
| 3～13 | 2→4 | 98→96 |
| 13～16 | 4→6 | 96→94 |
| 16～35 | 6→12 | 94→88 |
| 35～50 | 12→14 | 88→86 |
| 50～53 | 14 | 86 |
| 53～60 | 14→20 | 86→80 |
| 60～62 | 20→73 | 80→27 |

参照物溶液的制备 取麸炒芡实对照药材3.0g，置具塞锥形瓶中，加水100ml，加热回流60分钟，离心(3000转20分钟)，取上清液转移至100ml锥形瓶中，65℃减压旋蒸至干，残渣加50%甲醇20ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）60分钟，放冷，摇匀，滤过，滤液水浴浓缩至2ml，作为对照药材参照物溶液。取没食子酸、阿魏酸对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml各含20μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同【含量测定】没食子酸项下供试品制备。

测定法 分别精密吸取参照物溶液及供试品溶液各3l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现12个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的12个特征峰保留时间相对应，其中峰2、峰10应与对照品参照物峰保留时间相对应，与没食子酸对照品参照物相对应的峰为S1峰，计算峰1、峰3、峰4与S1峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%之内。规定值为∶0.89（峰1）、1.41（峰3）、1.62（峰4）；与阿魏酸对照品参照物相对应的峰为S2峰，计算峰5、峰6、峰7、峰8、峰9、峰11、峰12与S2峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%之内。规定值为∶0.53（峰5）、0.74（峰6）、0.75（峰7）、0.79（峰8）、0.86（峰9）、1.17（峰11）、1.29（峰12）。计算峰7与峰6的峰面积比，其相对峰面积应在规定范围之内，规定值为∶不得大于0.80。

对照特征图谱

峰2（S1）∶没食子酸；峰3∶5-羟甲基糠醛；峰5∶色氨酸；

峰9∶柯里拉京；峰10（S2）∶阿魏酸；峰12∶鞣花酸

色谱柱∶ACQUITY UPLC®HSS T3，2.1mm×150mm，1.8μm

【检查】 溶化性 照颗粒剂溶化性检查方法（中国药典2020年版通则0104）检查，加热水200ml，搅拌5分钟（必要时加热煮沸15分钟），立即观察，应全部融化或轻微浑浊，不得有异物、焦屑。

其他 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用90%乙醇作溶剂，应不得少于9.0%。

【含量测定】 总黄酮 照紫外-可见分光光度法（中国药典2020年版通则0401）测定。

对照品溶液的制备 取芦丁对照品适量，精密称定，加50%乙醇制成每1ml含1.0mg的溶液，即得。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液2.0ml、1.6ml、1.2ml、0.8ml、0.4ml、0.2ml，分别置于25ml容量瓶中，加水补至6ml，加5％亚硝酸钠溶液1ml，摇匀，放置6分钟；加10%硝酸铝溶液1ml，摇匀，放置6分钟；再加氢氧化钠试液10ml，用50%乙醇定容至刻度，摇匀，放置15分钟，以相应的试剂为空白，照紫外-可见分光光度法（中国药典2020年版通则0401)，在510nm波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法 取本品适量，研细，取约2.0g，精密称定，置50ml锥形瓶中，精密加入50%乙醇25ml，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用50%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液2ml，置于25ml容量瓶中，照标准曲线制备项下的方法，自“加水补至6ml”起，依法测定吸光度，以相应的试剂为空白。从标准曲线上读出供试品溶液中芦丁的量，计算，即得。

本品每1g含总黄酮以芦丁（C27H30O16）计，应为3.30mg~7.70mg。

没食子酸 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适应性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为40℃；检测波长为272nm；理论板数按没食子酸峰计算应不低于10000。

| 时间（分钟） | 流速（ml/min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~5 | 0.1→0.2 | 5 | 95 |
| 5~20 | 0.2 | 5 | 95 |

对照品溶液的制备 取没食子酸对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml含10μg的溶液，作为对照品溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约1.0g，精密称定，置锥形瓶中，精密加入50%甲醇20ml，称定重量，加热回流20分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液及供试品溶液各2l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含没食子酸（C7H6O5）应为0.66mg～1.22mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片12.0g

【贮藏】 密封。